Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №2

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “Парктронік з використанням ультразвукового датчика, звукового сигналу та LCD-дисплея”

Виконав:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: навчитись реалізовувати вимірювання відстані до об'єкта з використанням ультразвукового датчика HC-SR04, виводити результати на LCD-дисплей з інтерфейсом I2C та реагувати на наближення об'єкта за допомогою світлодіодів і звукового сигналу (п'єзоелемента).

Короткі теоретичні відомості

Парктронік — це система допомоги водієві, яка визначає відстань до перешкоди, використовуючи ультразвукові хвилі, і подає сигнал про її наближення. Ультразвуковий датчик HC-SR04 має два основні піни: Trigger для подачі імпульсу та Echo для прийому сигналу, відбитого від об'єкта. Відстань до об'єкта розраховується за формулою:

Відстань (см)=Час (мкс)×0,03432

Сигналізація реалізується:

- світлодіодами (зелений, жовтий, червоний) для візуального відображення небезпеки,

- п’єзоелементом — для звукового попередження,

- LCD-дисплеєм — для цифрового виведення відстані.

Використане обладнання та компоненти

| Компонент | Кількість |
| --- | --- |
| Ультразвуковий датчик HC-SR04 | 1 шт. |
| Світлодіоди (зелений, жовтий, червоний) | 3 шт. |
| Резистори 220 Ом | 3 шт. |
| П’єзоелемент (buzzer) | 1 шт. |
| LCD-дисплей 16x2 з I2C | 1 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

## Зібрав  схему згідно з рисунком в методичних вказівках.

## Додав  до проєкту компоненти: ультразвуковий датчик HC-SR04, LCD-дисплей з інтерфейсом I2C, п’єзоелемент, світлодіоди та резистори.

## Виконав  правильне підключення компонентів відповідно до таблиці підключень.

## Написав  програму, яка:

## вимірює відстань до об’єкта за допомогою ультразвукового датчика;

## виводить значення відстані на LCD-дисплей у сантиметрах;

## активує відповідні світлодіоди та п’єзоелемент залежно від наближення об’єкта.

## Схема підключення

Рис. 1. Схема виконання лабораторного завдання.

Рис. 2. Демонстрація виконання завдання.

Програмний код:

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Arduino.h>

#define greenPin 4

#define yellow 3

#define redPin 2

#define echo 6

#define trigger 7

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

long dist=0;

void setup()

{

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

pinMode(greenPin, OUTPUT);

pinMode(yellow, OUTPUT);

pinMode(redPin, OUTPUT);

pinMode(trigger,OUTPUT);

pinMode(echo,INPUT);

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(redPin, LOW);

Serial.begin(9600);

}

long read()

{

digitalWrite(trigger,LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trigger,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trigger,LOW);

return pulseIn(echo,HIGH);

}

void write()

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("cm:");

lcd.print(dist);

return;

}

void loop()

{

dist=0.01723*read();

Serial.println(dist);

if(dist>=30)

{

digitalWrite(greenPin, HIGH);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(redPin, LOW);

noTone(A3);

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(";)");

}

else if( dist>=15)

{

write();

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(yellow, HIGH);

digitalWrite(redPin, LOW);

noTone(A3);

}

else{

write();

digitalWrite(greenPin, LOW);

digitalWrite(yellow, LOW);

digitalWrite(redPin, HIGH);

tone(A3,500);

}

delay(30);

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я ознайомивсся з принципом роботи ультразвукового датчика HC-SR04 та навчився використовувати його для вимірювання відстані. Я реалізував  логіку реагування парктроніка за допомогою світлодіодів та п’єзоелемента залежно від дистанції до об'єкта. Також закріпив  навички роботи з LCD-дисплеєм і функцією tone() у середовищі Arduino. Отримані знання допоможуть мені у створенні простих систем автоматичного керування та безконтактного вимірювання.

Відповіді на контрольні запитання

- Який принцип роботи ультразвукового датчика HC-SR04?
Датчик HC-SR04 працює за принципом ехолокації: він надсилає ультразвуковий імпульс, який відбивається від об'єкта, а потім приймає відбитий сигнал. На основі часу, за який сигнал повертається, визначається відстань до об'єкта.

- Як розраховується відстань за допомогою часу поширення звуку?
Відстань обчислюється за формулою:
відстань = (час * швидкість звуку) / 2,
оскільки сигнал проходить подвійну відстань — від датчика до об'єкта і назад. Швидкість звуку в повітрі приймається приблизно 343 м/с.

- Яке значення має tone() у програмі Arduino?
Функція tone() використовується для генерації прямокутного сигналу певної частоти на заданому піні, що дозволяє створювати звукові сигнали, наприклад, попереджувальні чи індикаторні в парктроніку.

- Для чого використовується LCD-дисплей у проєкті?
LCD-дисплей показує значення виміряної відстані, що дає змогу користувачеві бачити дані в режимі реального часу. Це особливо корисно для візуального контролю у системах типу парктроніка.

- Як забезпечити точність вимірювань у парктроніку?
Для підвищення точності потрібно уникати сторонніх перешкод у зоні вимірювання, забезпечити стабільне живлення датчика, використовувати усереднення декількох замірів та правильно орієнтувати датчик під прямим кутом до об'єкта.