Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №3

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “Система електронного замка з введенням паролю через клавіатуру”

Виконав:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: ознайомитися з принципом роботи клавіатури матричного типу, сервоприводу, LCD-дисплея з інтерфейсом I2C, сигналізатора та реалізувати систему електронного замка з перевіркою пароля для доступу до приміщення.

## Короткі теоретичні відомості

## Електронні замки — це приклад вбудованих систем контролю доступу, які забезпечують обмеження входу до приміщення на основі введених даних (наприклад, пароля). Такі системи поєднують у собі електронні модулі, виконавчі пристрої та елементи зворотного зв’язку.

## Матрична клавіатура 4×4 — пристрій введення, який складається з 16 кнопок, організованих у 4 рядки та 4 стовпці. При натисканні кнопки відбувається замикання одного рядка з одним стовпцем, і контролер може визначити, яка саме клавіша була натиснута. Зчитування відбувається шляхом послідовного опитування рядків і перевірки стану стовпців.

## Серводвигун SG90 — невеликий сервопривід, що обертається в межах заданого кута (зазвичай 0°–180°). Він має три контакти: живлення (VCC), землю (GND) і сигнальний пін (керування через ШІМ). У проєкті сервопривід використовується для імітації механічного відкриття або закриття замка.

Використане обладнання та компоненти

| Компонент | Кількість |
| --- | --- |
| Матриця клавіатури 4×4 | 1 шт. |
| Серводвигун SG90 | 1 шт. |
| LCD-дисплей 16×2 з I2C | 1 шт. |
| П’єзо-бузер | 1 шт. |
| Світлодіоди (червоний/зелений) | 2 шт. |
| Резистори 220 Ом | 2 шт. |
| RGB-світлодіод | 1 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

## Зібрав схему згідно з рисунком в методичних вказівках.

- Підключив  до плати Arduino Uno такі компоненти: матричну клавіатуру 4×4, сервопривід SG90, LCD-дисплей 16×2 з інтерфейсом I2C, п’єзо-бузер, червоний та зелений світлодіоди через резистори.

- Перевірив правильність підключення компонентів відповідно до таблиці підключення.

- Написав  програму, яка:

- виводить привітальне повідомлення на LCD-дисплей;

- зчитує введення з клавіатури: спочатку номер квартири, потім пароль;

- порівнює введений пароль з еталонним значенням;

- у разі правильного пароля активує сервопривід для імітації відкриття замка, вмикає зелений світлодіод та подає кілька коротких звукових сигналів;

- у разі неправильного пароля вмикає червоний світлодіод і подає тривалий звуковий сигнал.

## Схема підключення

Рис. 1. Схема виконання лабораторного завдання.

Рис. 2. Демонстрація виконання завдання.

Програмний код: #include <Arduino.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Servo.h>

#include <Keypad.h>

// ----- Налаштування -----

#define MAX_PASSWORD_LENGTH 6

#define MAX_APARTMENT_LENGTH 3

#define STRING_TERMINATOR '\0'

#define BUZZER 11

#define LED_GREEN 12

#define LED_RED 13

#define SERVO_PIN 10

void reset();

void audit();

void accses_is();

void accses_isnt();

void read_key(char key);

void print_both(const char str[]);

// ----- Об'єкти -----

Servo servo;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ----- Клавіатура 4x4 -----

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'D','C','B','A'},

{'#','9','6','3'},

{'0','8','5','2'},

{'*','7','4','1'}

};

byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};

byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9};

char buffer[32];

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

struct Entry{

char apartment[MAX_APARTMENT_LENGTH+1];

char password[MAX_PASSWORD_LENGTH+1];

int apartment_lenght=0;

int password_lenght=0;

bool flag=false;

} entry;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

pinMode(LED_RED,OUTPUT);

pinMode(BUZZER,OUTPUT);

servo.attach(10);

servo.write(0);

lcd.init();

print_both("Welcome to program");

Serial.print("D-check credationals\n");

Serial.print("C-clear credationals\n");

Serial.print("#-change mode\n\n");

delay(3000);

}

char key;

void loop()

{

key=keypad.getKey();

if(key!=NO_KEY)

{

read_key(key);

}

}

void print_both(const char str[])

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(str);

Serial.println(str);

}

void read_key(char key)

{

switch (key)

{

case 'C':

{

reset();

break;

}

case 'D':

{

audit();

break;

}

case '#':

{

if(entry.flag)

{

print_both("Entered to appartment");

}

else{

print_both("Entered to password");

}

entry.flag=!entry.flag;

break;

}

default:

{

if(!entry.flag)

{

if(entry.apartment_lenght<MAX_APARTMENT_LENGTH)

{

entry.apartment[entry.apartment_lenght]=key;

entry.apartment_lenght++;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]='\0';

sprintf(buffer, "Apartment: %s", entry.apartment);

print_both(buffer);

}

else{

Serial.print("So many character for apartment\n");

memset(entry.apartment,0,sizeof(entry.apartment));

entry.apartment_lenght=0;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]=key;

entry.apartment_lenght++;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]='\0';

sprintf(buffer, "Apartment: %s", entry.apartment);

print_both(buffer);

}

}

else

{

if(entry.password_lenght<MAX_PASSWORD_LENGTH)

{

entry.password[entry.password_lenght]=key;

entry.password_lenght++;

entry.password[entry.password_lenght]='\0';

sprintf(buffer,"Password :%s",entry.password);

print_both(buffer);

}

else{

Serial.print("So many character for password\n");

memset(entry.password,0,sizeof(entry.password));

entry.password_lenght=0;

entry.password[entry.password_lenght]=key;

entry.password_lenght++;

entry.password[entry.password_lenght]='\0';

sprintf(buffer,"Password :%s",entry.password);

print_both(buffer);

}

}

break;

}

}

}

void reset()

{

memset(entry.apartment,0,sizeof(entry.apartment));

memset(entry.password,0,sizeof(entry.password));

entry.apartment_lenght=0;

entry.password_lenght=0;

entry.flag=false;

print_both("Data reseted");

}

void audit()

{

if(strcmp(entry.apartment,"101")==0 && strcmp(entry.password, "111111")==0)

{

accses_is();

}

else{

accses_isnt();

}

reset();

}

void accses_is()

{

digitalWrite(LED_GREEN,HIGH);

tone(BUZZER, 300);

print_both("Door opened");

servo.write(0);

delay(1000);

servo.write(90);

digitalWrite(LED_GREEN,LOW);

}

void accses_isnt()

{

digitalWrite(LED_RED,HIGH);

tone(BUZZER, 500);

print_both("Door closed");

servo.write(0);

delay(1000);

digitalWrite(LED_RED,LOW);

}

Як додаткове завдання я обрав дати RGB світлодіод який показує 3 стани програми:

- Синій- очікування вводу данних

- Зелений- відкривання замка

- Червоний- блокування замка

Рис. 3. Схема виконання лабораторного завдання.

Рис. 4. Демонстрація виконання завдання.

Код програми:

#include <Arduino.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Servo.h>

#include <Keypad.h>

// ----- Налаштування -----

#define MAX_PASSWORD_LENGTH 6

#define MAX_APARTMENT_LENGTH 3

#define STRING_TERMINATOR '\0'

#define BUZZER 11

#define LED_GREEN 12

#define LED_RED 13

#define LED_BLUE A3

#define SERVO_PIN 10

void reset();

void audit();

void accses_is();

void accses_isnt();

void read_key(char key);

void print_both(const char str[]);

// ----- Об'єкти -----

Servo servo;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// ----- Клавіатура 4x4 -----

const byte ROWS = 4;

const byte COLS = 4;

char keys[ROWS][COLS] = {

{'D','C','B','A'},

{'#','9','6','3'},

{'0','8','5','2'},

{'*','7','4','1'}

};

byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2};

byte colPins[COLS] = {6, 7, 8, 9};

char buffer[32];

Keypad keypad = Keypad(makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);

struct Entry{

char apartment[MAX_APARTMENT_LENGTH+1];

char password[MAX_PASSWORD_LENGTH+1];

int apartment_lenght=0;

int password_lenght=0;

bool flag=false;

} entry;

void setup()

{

Serial.begin(9600);

pinMode(LED_GREEN, OUTPUT);

pinMode(LED_RED,OUTPUT);

pinMode(LED_BLUE,OUTPUT);

digitalWrite(LED_GREEN,LOW);

digitalWrite(LED_RED,LOW);

digitalWrite(LED_BLUE,HIGH);

pinMode(BUZZER,OUTPUT);

servo.attach(10);

servo.write(0);

lcd.init();

print_both("Welcome to program");

Serial.print("D-check credationals\n");

Serial.print("C-clear credationals\n");

Serial.print("#-change mode\n\n");

delay(3000);

}

char key;

void loop()

{

key=keypad.getKey();

if(key!=NO_KEY)

{

read_key(key);

}

}

void print_both(const char str[])

{

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print(str);

Serial.println(str);

}

void read_key(char key)

{

switch (key)

{

case 'C':

{

reset();

break;

}

case 'D':

{

audit();

break;

}

case '#':

{

if(entry.flag)

{

print_both("Entered to appartment");

}

else{

print_both("Entered to password");

}

entry.flag=!entry.flag;

break;

}

default:

{

if(!entry.flag)

{

if(entry.apartment_lenght<MAX_APARTMENT_LENGTH)

{

entry.apartment[entry.apartment_lenght]=key;

entry.apartment_lenght++;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]='\0';

sprintf(buffer, "Apartment: %s", entry.apartment);

print_both(buffer);

}

else{

Serial.print("So many character for apartment\n");

memset(entry.apartment,0,sizeof(entry.apartment));

entry.apartment_lenght=0;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]=key;

entry.apartment_lenght++;

entry.apartment[entry.apartment_lenght]='\0';

sprintf(buffer, "Apartment: %s", entry.apartment);

print_both(buffer);

}

}

else

{

if(entry.password_lenght<MAX_PASSWORD_LENGTH)

{

entry.password[entry.password_lenght]=key;

entry.password_lenght++;

entry.password[entry.password_lenght]='\0';

sprintf(buffer,"Password :%s",entry.password);

print_both(buffer);

}

else{

Serial.print("So many character for password\n");

memset(entry.password,0,sizeof(entry.password));

entry.password_lenght=0;

entry.password[entry.password_lenght]=key;

entry.password_lenght++;

entry.password[entry.password_lenght]='\0';

sprintf(buffer,"Password :%s",entry.password);

print_both(buffer);

}

}

break;

}

}

}

void reset()

{

memset(entry.apartment,0,sizeof(entry.apartment));

memset(entry.password,0,sizeof(entry.password));

entry.apartment_lenght=0;

entry.password_lenght=0;

entry.flag=false;

print_both("Data reseted");

}

void audit()

{

if(strcmp(entry.apartment,"101")==0 && strcmp(entry.password, "111111")==0)

{

accses_is();

}

else{

accses_isnt();

}

reset();

}

void accses_is()

{

digitalWrite(LED_RED,LOW);

digitalWrite(LED_BLUE,LOW);

digitalWrite(LED_GREEN,HIGH);

tone(BUZZER, 300);

print_both("Door opened");

servo.write(0);

delay(1000);

servo.write(90);

digitalWrite(LED_GREEN,LOW);

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_BLUE,HIGH);

}

void accses_isnt()

{

digitalWrite(LED_GREEN,LOW);

digitalWrite(LED_BLUE,LOW);

digitalWrite(LED_RED,HIGH);

tone(BUZZER, 500);

print_both("Door closed");

servo.write(0);

delay(1000);

digitalWrite(LED_RED,LOW);

noTone(BUZZER);

digitalWrite(LED_BLUE,HIGH);

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я навчився створювати просту систему контролю доступу з використанням матричної клавіатури, дисплея з інтерфейсом I2C та сервоприводу. У процесі роботи я закріпив навички підключення та програмування зовнішніх пристроїв до Arduino. Особливо цікавим для мене було реалізувати логіку перевірки введеного пароля та керування виконавчими елементами. Отримані знання стануть у пригоді для розробки більш складних систем автоматизації.

Відповіді на контрольні запитання

- Що таке матрична клавіатура і як вона працює?
Матрична клавіатура складається з кнопок, з’єднаних у вигляді сітки рядків і стовпців. Контролер по черзі подає сигнал на рядки та зчитує, на якому стовпці з’явився імпульс, щоб визначити натиснуту клавішу.

- Як працює сервопривід у даному проєкті?
Сервопривід отримує ШІМ-сигнал і повертається на певний кут. У проєкті він імітує відкривання або закривання дверного замка при правильному вводі пароля.

- Для чого використовується дисплей у даній схемі?
Дисплей показує користувачу підказки та статус системи (наприклад, "введіть пароль" або "доступ дозволено"). Це полегшує взаємодію з електронним замком.

- Які переваги надає використання I2C-інтерфейсу?
I2C дозволяє передавати дані між контролером і дисплеєм лише через два дроти. Це зменшує кількість підключень і спрощує монтаж схеми.

- Як реалізовано перевірку правильності введеного пароля в коді?
Програма порівнює введений пароль з заздалегідь заданим еталоном. Якщо значення збігаються, відбувається активація сервоприводу та вивід відповідного повідомлення.