Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №4

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “Керування сервомотором за допомогою потенціометра з відображенням кута на LCD-дисплеї (I2C)”

Виконав:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: ознайомитись з керуванням сервомотором через Arduino Uno, використовуючи аналоговий сигнал від потенціометра, та виводити поточне значення кута обертання на LCD-дисплей (16x2) з інтерфейсом I2C.

## Короткі теоретичні відомості

Потенціометр — це змінний резистор із трьома виводами: два крайні підключаються до джерела живлення (VCC і GND), а середній (повзунок) видає напругу, що змінюється залежно від положення ручки. У пристрої використовується резистивна доріжка, вздовж якої переміщується повзунок. Зміна положення повзунка змінює поділ напруги між двома частинами доріжки, що дозволяє отримати різні аналогові значення.

Мультиметр — це універсальний електровимірювальний прилад, призначений для вимірювання різних електричних параметрів:

- напруги (постійної та змінної),

- струму,

- опору (опору резисторів, потенціометрів тощо),

- прозвонки ланцюга (перевірка на наявність електричного з'єднання),

- деякі моделі також вимірюють частоту, ємність, температуру та інші параметри.

Використане обладнання та компоненти

| Компонент | Кількість |
| --- | --- |
| Потенціометр | 1 шт. |
| Серводвигун SG90 | 1 шт. |
| LCD-дисплей 16×2 з інтерфейсом I2C | 1 шт. |
| Мультиметр | 1 шт. |
| Резистори 220 Ом | 2 шт. |
| RGB-світлодіод | 1 шт. |
| Buzzer | 1 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

- Зібрав  схему підключення потенціометра, сервомотора та LCD-дисплея згідно з рисунком.

- Під’єднав  потенціометр до A0, серводвигун до D9, дисплей — до A4 (SDA) та A5 (SCL).

- Встановив бібліотеки Servo.h і LiquidCrystal_I2C.h в Arduino IDE.

- Написав програму, яка зчитує значення з потенціометра, перетворює його в кут (0–180°), керує сервомотором і виводить кут на LCD.

## Схема підключення

Рис. 1. Схема виконання лабораторного завдання.

Рис. 2. Демонстрація виконання завдання.

Програмний код:

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define SERVO_PIN 9

#define POTENCIANOMETR_PIN A0

Servo servoMotor;

int digit=0;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD 16x2 за адресою 0x27

void setup()

{

servoMotor.attach(SERVO_PIN);

pinMode(POTENCIANOMETR_PIN,INPUT);

lcd.init();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.backlight();

lcd.print("MY PROGRAM");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Angle: ");

}

void loop()

{

lcd.setCursor(7,1);

lcd.print(" ");

digit=analogRead(POTENCIANOMETR_PIN);

digit = map(digit, 0, 1023, 0, 180);

servoMotor.write(digit);

lcd.setCursor(7,1);

lcd.print(digit);

delay(20);

}

Як додаткове завдання я обрав зробити запобужну систему використання потенціанометра на занадто малих і великих кутах,<20 і >160,при таких значеннях вмикається червоний світлодіод та buzzer дає звуковий сигнал, при нормальній роботі світиться лише зелений світлодіод

Рис. 3. Схема виконання додаткового лабораторного завдання.

Рис. 4. Демонстрація виконання завдання.

Код програми:

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define SERVO_PIN 9

#define POTENCIANOMETR_PIN A0

#define RED_PIN 2

#define GREEN_PIN 3

#define BUZZER 11

Servo servoMotor;

int digit=0;

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD 16x2 за адресою 0x27

void setup()

{

servoMotor.attach(SERVO_PIN);

pinMode(POTENCIANOMETR_PIN,INPUT);

pinMode(RED_PIN,OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN,OUTPUT);

pinMode(BUZZER,OUTPUT);

lcd.init();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.backlight();

lcd.print("MY PROGRAM");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Angle: ");

digitalWrite(GREEN_PIN,HIGH);

}

void loop()

{

lcd.setCursor(7,1);

lcd.print(" ");

digit=analogRead(POTENCIANOMETR_PIN);

digit = map(digit, 0, 1023, 0, 180);

servoMotor.write(digit);

lcd.setCursor(7,1);

lcd.print(digit);

if(digit<=20 || digit>=160)

{

digitalWrite(GREEN_PIN,LOW);

digitalWrite(RED_PIN,HIGH);

tone(BUZZER,300);

}

else

{

digitalWrite(GREEN_PIN,HIGH);

digitalWrite(RED_PIN,LOW);

noTone(BUZZER);

}

delay(20);

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я ознайомивсс із принципом керування сервомотором за допомогою аналогового сигналу від потенціометра. Я навчивсся зчитувати значення з аналогового входу, перетворювати їх у кут повороту і відображати це значення на LCD-дисплеї з інтерфейсом I2C. Практична робота допомогла закріпити навички роботи з Arduino, бібліотеками Servo і LiquidCrystal_I2C. Також я зрозумів  важливість правильного налаштування інтервалів оновлення даних для стабільної роботи системи.

Відповіді на контрольні запитання

- Який сигнал використовується для керування сервомотором?
Для керування сервомотором використовується ШІМ-сигнал (широтно-імпульсна модуляція), який задає тривалість імпульсу, що відповідає певному куту повороту сервоприводу.

- Як працює функція map() в Arduino?
Функція map() перетворює значення з одного числового діапазону в інший. Наприклад, вона може змінити значення від 0–1023 (з аналогового входу) до 0–180 (для кута сервомотора).

- Чому використовується LCD з інтерфейсом I2C, а не паралельне підключення?
LCD з I2C-інтерфейсом підключається через лише два пінів (SDA і SCL), що значно економить пінів мікроконтролера і спрощує схему, на відміну від паралельного з’єднання, яке потребує більше контактів.

- Що буде, якщо не використовувати delay() у циклі loop()?
Без delay() цикл loop() буде виконуватися дуже швидко, що може призвести до некоректного зчитування кнопок, мерехтіння дисплея або шуму в роботі сервомотора.

- Як змінити діапазон кутів повороту сервомотора?
Діапазон можна змінити у функції servo.write(), передаючи значення кута від 0 до 180 градусів, або за допомогою map() перетворити інші значення (наприклад, аналогові) у потрібний кут.