Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №7

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “Управління LED-матрицею 8×8 за допомогою аналогового джойстика через регістр зсуву 74HC595”

Виконала:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: ознайомитись із принципами роботи аналогового джойстика, регістра зсуву та LED-матриці (8×8). Навчитися використовувати ці компоненти для побудови інтерфейсу керування та візуалізації, реалізувати управління "курсорним елементом" по матриці світлодіодів за допомогою джойстика.

## Короткі теоретичні відомості

## Аналоговий джойстик

Дозволяє зчитувати положення у двох осях: X та Y (аналогові сигнали), має кнопку (цифровий сигнал)

Характеристики:

Діапазон напруги: 0 – 5 В

Виводи: GND, VCC, VRx, VRy, SW

## Регістр зсуву 74HC595

- Мікросхема, яка керує 8 виходами через 3 піни мікроконтролера

- Основні піни:

- DS (Data)

- SH_CP (Clock)

- ST_CP (Latch)

## Q0–Q7 (виходи)

## LED-матриця 8×8

- Містить 64 світлодіоди, що керуються перехресно

- Методи керування:

- Через регістри зсуву, драйвери (наприклад, MAX7219)

Використане обладнання та компоненти

| Компоненти | Кількість |
| --- | --- |
| Аналоговий джойстик | 1 шт. |
| Регістр зсуву 74HC595 | 2 шт. |
| LED-матриця 8×8 | 1 шт. |
| Резистори 220 ОМ | 8 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

Ініціалізував  GPIO-піни для управління 74HC595.

Зчитав  дані з джойстика (X, Y) через АЦП.

Аналізував  зміну координат і оновлювив  положення "курсорного" пікселя.

Сформував  масив байтів для регістра зсуву з позицією пікселя

Передав  дані у 74HC595 та оновлювати матрицю

Встановив  затримку перед наступною ітерацією

## Схема підключення

Рис. 1. Схема підключення матриці

Рис. 2. Схема підключення регістру зсуву

Рис. 3. Демонстрація виконання завдання.

Програмний код:

#include <Arduino.h>

#define DATA 3

#define CLOCK 5

#define LATCH 4

#define VRX A0

#define VRY A1

#define SW 2

void show(byte a, byte b);

byte rows_f(byte value);

byte cols_f(byte value);

void show_all();

void check_button();

byte arr[8][8]={0};

long int time, last_interapt[2]={0};

int x=4,y=4,rx=0,ry=0;

bool fl=true;

void setup() {

pinMode(DATA, OUTPUT);

pinMode(CLOCK, OUTPUT);

pinMode(LATCH, OUTPUT);

pinMode(VRX,INPUT);

pinMode(VRY,INPUT);

pinMode(SW,INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

time=millis();

show(1<<7-x,1<<7-y);

check_button();

show_all();

}

void check_button()

{

rx=analogRead(VRX);

ry= analogRead(VRY);

if(time-last_interapt[0]>500 && (rx<450 || rx>600 || ry<450 || ry>600))

{

if(rx<450 && x!=0)

{

x--;

}

if(rx>600 && x!=7)

{

x++;

}

if(ry<450 && y!=0)

{

y--;

}

if(ry>600 && y!=7)

{

y++;

}

last_interapt[0]=time;

Serial.println(rx);

Serial.println(ry);

}

if(time-last_interapt[1]>50 && digitalRead(SW)==LOW && fl==true)

{

arr[x][y]=!arr[x][y];

last_interapt[1]=time;

fl=false;

Serial.println(digitalRead(SW));

}

else if(digitalRead(SW)==HIGH && fl==false)

{

last_interapt[1]=time;

fl=true;

}

}

void show_all()

{

for(int i=0;i<8;i++)

{

for(int j=0;j<8;j++)

{

if(arr[i][j]==1)

{

show(1<<7-i,1<<7-j);

}

}

}

}

void show(byte a, byte b)

{

byte cols;

byte rows;

bool flag;

flag= b & (1 << 3);

if (flag) {

rows |= (1 << 7);

}

else{

rows &= ~(1 << 7);

}

flag= b & (1 << 1);

if (flag) {

rows |= (1 << 6);

}

else{

rows &= ~(1 << 6);

}

flag= a & (1 << 6);

if (flag) {

rows |= (1 << 5);

}

else{

rows &= ~(1 << 5);

}

flag= a & (1 << 5);

if (flag) {

rows |= (1 << 4);

}

else{

rows &= ~(1 << 4);

}

flag= b & (1 << 0);

if (flag) {

rows |= (1 << 3);

}

else{

rows &= ~(1 << 3);

}

flag= a & (1 << 3);

if (flag) {

rows |= (1 << 2);

}

else{

rows &= ~(1 << 2);

}

flag= b & (1 << 2);

if (flag) {

rows |= (1 << 1);

}

else{

rows &= ~(1 << 1);

}

flag= b & (1 << 5);

if (flag) {

rows |= (1 << 0);

}

else{

rows &= ~(1 << 0);

}

flag= a & (1 << 0);

if (flag) {

cols |= (1 << 7);

}

else{

cols &= ~(1 << 7);

}

flag= a & (1 << 1);

if (flag) {

cols |= (1 << 6);

}

else{

cols &= ~(1 << 6);

}

flag= b & (1 << 6);

if (flag) {

cols |= (1 << 5);

}

else{

cols &= ~(1 << 5);

}

flag= a & (1 << 7);

if (flag) {

cols |= (1 << 4);

}

else{

cols &= ~(1 << 4);

}

flag= b & (1 << 4);

if (flag) {

cols |= (1 << 3);

}

else{

cols &= ~(1 << 3);

}

flag= a & (1 << 2);

if (flag) {

cols |= (1 << 2);

}

else{

cols &= ~(1 << 2);

}

flag= a & (1 << 4);

if (flag) {

cols |= (1 << 1);

}

else{

cols &= ~(1 << 1);

}

flag= b & (1 << 7);

if (flag) {

cols |= (1 << 0);

}

else{

cols &= ~(1 << 0);

}

digitalWrite(LATCH, LOW);

shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, rows_f(rows));

shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, cols_f(cols));

digitalWrite(LATCH, HIGH); // ОБОВ'ЯЗКОВО

}

byte cols_f(byte value) {

byte result = 0b00000000;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

bool bitState = value & (1 << i);

if ( i == 5 || i == 3 || i == 0) {

if (!bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

else {

if (bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

}

return result;

}

byte rows_f(byte value) {

byte result = 0b00000000;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

bool bitState = value & (1 << i);

if (i == 0 || i == 1 || i == 3 || i == 6 || i == 7) {

if (!bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

else {

if (bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

}

return result;

}

Як додаткове завдання я обрав на осноі лабораторної роботи зробити гру подібну до “Змійка”, але без збільшення розміри тіла, схема залишається та аа, змінив лише код.

Код програми:

#include <Arduino.h>

#define DATA 3

#define CLOCK 5

#define LATCH 4

#define VRX A0

#define VRY A1

#define SW 2

#define MAX_LENGHT 10

void show(byte a, byte b);

byte rows_f(byte value);

byte cols_f(byte value);

void show_all();

void check_button();

void go_snake();

void create_fruit();

byte game_over[8][8]=

{

{1,0,0,0,0,0,0,1},

{0,1,0,0,0,0,1,0},

{0,0,1,0,0,1,0,0},

{0,0,0,1,1,0,0,0},

{0,0,0,1,1,0,0,0},

{0,0,1,0,0,1,0,0},

{0,1,0,0,0,0,1,0},

{1,0,0,0,0,0,0,1}

};

byte arr[8][8]={0};

long int time,time_snake=0, last_interapt[2]={0};

int x=4,y=4,rx=0,ry=0;

int snake_xy[MAX_LENGHT][2];

int snake_leght=1;

int direction=0;

int fruit_x, fruit_y;

byte fl=0;

void setup() {

pinMode(DATA, OUTPUT);

pinMode(CLOCK, OUTPUT);

pinMode(LATCH, OUTPUT);

pinMode(VRX,INPUT);

pinMode(VRY,INPUT);

pinMode(SW,INPUT_PULLUP);

snake_xy[0][0]=x;

snake_xy[0][1]=y;

create_fruit();

Serial.begin(9600);

}

void loop() {

time=millis();

if(x<0 || x>7 || y<0 || y>7)

{

for(int i=0;i<8;i++)

{

for(int j=0;j<8;j++)

{

arr[i][j]=game_over[i][j];

}

}

while(true)

{

show_all();

}

}

show(1<<7-x,1<<7-y);

if(time-time_snake>=1000)

{

go_snake();

time_snake=time;

}

check_button();

show_all();

}

void create_fruit()

{

fl=0;

do {

fruit_x=random(0,7);

fruit_y=random(0,7);

for(int i=0;i<snake_leght;i++)

{

if(fruit_x==snake_xy[i][0] || fruit_y==snake_xy[i][1])

{

fl=1;

}

}

}while(fl!=1);

arr[fruit_x][fruit_y]=1;

}

void go_snake()

{

switch (direction)

{

case 1:

y++;

break;

case 2:

x++;

break;

case 3:

y--;

break;

case 4:

x--;

break;

}

if(x==fruit_x && y==fruit_y)

{

arr[fruit_x][fruit_y]=0;

create_fruit();

}

}

void check_button()

{

rx=analogRead(VRX);

ry= analogRead(VRY);

if(time-last_interapt[0]>500 && (rx<450 || rx>600 || ry<450 || ry>600))

{

if(abs(rx-510)>abs(ry-510))

{

if(rx<450)

{

direction=4;

}

if(rx>600)

{

direction=2;

}

}

else

{

if(ry<450)

{

direction=3;

}

if(ry>600)

{

direction=1;

}

}

last_interapt[0]=time;

Serial.println(rx);

Serial.println(ry);

}

}

void show_all()

{

for(int i=0;i<8;i++)

{

for(int j=0;j<8;j++)

{

if(arr[i][j]==1)

{

show(1<<7-i,1<<7-j);

}

}

}

}

void show(byte a, byte b)

{

byte cols;

byte rows;

bool flag;

flag= b & (1 << 3);

if (flag) {

rows |= (1 << 7);

}

else{

rows &= ~(1 << 7);

}

flag= b & (1 << 1);

if (flag) {

rows |= (1 << 6);

}

else{

rows &= ~(1 << 6);

}

flag= a & (1 << 6);

if (flag) {

rows |= (1 << 5);

}

else{

rows &= ~(1 << 5);

}

flag= a & (1 << 5);

if (flag) {

rows |= (1 << 4);

}

else{

rows &= ~(1 << 4);

}

flag= b & (1 << 0);

if (flag) {

rows |= (1 << 3);

}

else{

rows &= ~(1 << 3);

}

flag= a & (1 << 3);

if (flag) {

rows |= (1 << 2);

}

else{

rows &= ~(1 << 2);

}

flag= b & (1 << 2);

if (flag) {

rows |= (1 << 1);

}

else{

rows &= ~(1 << 1);

}

flag= b & (1 << 5);

if (flag) {

rows |= (1 << 0);

}

else{

rows &= ~(1 << 0);

}

flag= a & (1 << 0);

if (flag) {

cols |= (1 << 7);

}

else{

cols &= ~(1 << 7);

}

flag= a & (1 << 1);

if (flag) {

cols |= (1 << 6);

}

else{

cols &= ~(1 << 6);

}

flag= b & (1 << 6);

if (flag) {

cols |= (1 << 5);

}

else{

cols &= ~(1 << 5);

}

flag= a & (1 << 7);

if (flag) {

cols |= (1 << 4);

}

else{

cols &= ~(1 << 4);

}

flag= b & (1 << 4);

if (flag) {

cols |= (1 << 3);

}

else{

cols &= ~(1 << 3);

}

flag= a & (1 << 2);

if (flag) {

cols |= (1 << 2);

}

else{

cols &= ~(1 << 2);

}

flag= a & (1 << 4);

if (flag) {

cols |= (1 << 1);

}

else{

cols &= ~(1 << 1);

}

flag= b & (1 << 7);

if (flag) {

cols |= (1 << 0);

}

else{

cols &= ~(1 << 0);

}

digitalWrite(LATCH, LOW);

shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, rows_f(rows));

shiftOut(DATA, CLOCK, LSBFIRST, cols_f(cols));

digitalWrite(LATCH, HIGH); // ОБОВ'ЯЗКОВО

}

byte cols_f(byte value) {

byte result = 0b00000000;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

bool bitState = value & (1 << i);

if ( i == 5 || i == 3 || i == 0) {

if (!bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

else {

if (bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

}

return result;

}

byte rows_f(byte value) {

byte result = 0b00000000;

for (int i = 0; i < 8; i++) {

bool bitState = value & (1 << i);

if (i == 0 || i == 1 || i == 3 || i == 6 || i == 7) {

if (!bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

else {

if (bitState) {

result |= (1 << i);

}

else{

result &= ~(1 << i);

}

}

}

return result;

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я ознайомився з принципами роботи аналогового джойстика, регістра зсуву 74HC595 та LED-матриці 8×8. Було реалізовано систему керування “курсорним елементом” на матриці за допомогою джойстика, а також передбачено можливість фіксації положення пікселя через кнопку. Я навчився зчитувати аналогові значення з джойстика, застосовувати мертву зону для точнішого керування, а також формувати байтові шаблони для керування матрицею через регістри зсуву. Робота дозволила краще зрозуміти принципи мультиплексування, побудову інтерфейсів введення/виведення та оптимізацію використання пінів мікроконтролера.

Відповіді на контрольні запитання

- Які переваги використання регістра зсуву 74HC595?
Дозволяє керувати 8 виходами, використовуючи лише 3 піни мікроконтролера; підтримує каскадування для розширення кількості керованих виходів; зменшує навантаження на мікроконтролер; ефективний при керуванні дисплеями, LED-матрицями, тощо.

Як працює АЦП в ESP32?
ESP32 має вбудований 12-бітний аналогово-цифровий перетворювач (ADC), який перетворює аналогову напругу (0–3.3 В) у цифрове значення від 0 до 4095. АЦП дозволяє зчитувати значення з аналогових сенсорів, таких як VRx та VRy джойстика. ESP32 підтримує декілька каналів ADC, хоча точність може знижуватись через шум або неперевірену калібровку.

Чому джойстик має як аналогові, так і цифрові виходи?
Аналогові виходи (VRx, VRy) передають положення ручки джойстика по осях X та Y. Це дозволяє зчитувати величину та напрям зміщення.

- Цифровий вихід (SW) — це кнопка, яка реагує на натискання (ON/OFF) і працює як звичайний перемикач. Така комбінація забезпечує повноцінне керування двома осями плюс додаткову дію.

Як здійснюється адресація пікселя в LED-матриці?
Адресація пікселя реалізується шляхом вибору відповідного рядка та активації відповідного стовпця. У цій роботі дані для кожного рядка і відповідного шаблону стовпців формуються через два незалежні регістри зсуву (один для рядків, інший — для стовпців). Піксель активується лише тоді, коли одночасно вибраний його рядок (активний високий) і стовпець (активний низький).

Які є способи зменшити кількість виводів, необхідних для керування матрицею?
Використання регістрів зсуву (як 74HC595) — дозволяє значно скоротити кількість пінів.

- Застосування драйверів типу MAX7219 — ще більше спрощує підключення та реалізацію керування матрицею через SPI.

- Мультиплексування — дозволяє керувати лише частиною матриці за один цикл, постійно оновлюючи зображення.