Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №5

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “ Розробка цифрового годинника з ручним налаштуванням часу та дати”

Виконав:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: розробити цифровий годинник на базі плати Arduino Uno з LCD-дисплеєм, який дозволяє користувачеві переглядати та налаштовувати час і дату за допомогою кнопок. Навчитись працювати з цифровими входами, керуванням LCD-дисплеєм без I2C, та зчитуванням сигналів кнопок за допомогою осцилографа.

## Короткі теоретичні відомості

Цифровий годинник на базі Arduino — це пристрій, який показує поточний час та/або дату на дисплеї, оновлює інформацію щосекунди і дозволяє налаштувати значення за допомогою кнопок. LCD-дисплей 16x2 без інтерфейсу I2C вимагає підключення щонайменше 6 цифрових пінів Arduino. Кожна кнопка виконує окрему функцію: наприклад, Set — перемикання режиму, Up — збільшення значення, Down — зменшення.

Осцилограф дозволяє побачити електричні сигнали, що виникають при натисканні кнопок. Це дає змогу вивчити затримки, дебаунсінг (усунення дребезгу контактів) та електричний рівень сигналу.

Використане обладнання та компоненти

| Компонент | Кількість |
| --- | --- |
| LCD-дисплей 16x2 (без I2C) | 1 шт. |
| Резистори 1 кОм | 4 шт. |
| Резистор 220 Ом | 1 шт. |
| Кнопки (push button) | 3 шт. |
| Осцилограф | 1 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

- Підключив  всі компоненти відповідно до схеми в методичних вказівках.

- Завантажив  бібліотеку LiquidCrystal у середовище Arduino IDE.

- Створив  скетч, який ініціалізує LCD-дисплей та обробляє натискання кнопок.

- Забезпечив  зміну значень часу/дати за допомогою кнопок.

- Підключив  осцилограф до кнопки "Set" і зафіксувала форму сигналу.

## Схема підключення

Рис. 1. Схема виконання лабораторного завдання.

Рис. 2. Демонстрація виконання завдання.

Програмний код:

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BTN_SEC 8

#define BTN_MIN 9

#define BTN_HOUR 10

void write_time();

void check_button();

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD 16x2 за адресою 0x27

unsigned long time=0;

int arr_time[3]={10,0,0};

int buttons[3]={8,9,10};

unsigned long last_interapt[3]={0,0,0}, a=0, second=0;;

bool button_flags[3]={false,false,false};

void setup()

{

pinMode(BTN_SEC,INPUT);

pinMode(BTN_MIN,INPUT);

pinMode(BTN_HOUR,INPUT);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("MY CLOCK");

lcd.setCursor(0,1);

}

void loop()

{

time=millis();

if(time-second>=1000)

{

arr_time[2]++;

second=time;

}

check_button();

if(time-a>200)

{

a=time;

write_time();

}

}

void write_time()

{

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(" ");

lcd.setCursor(0,1);

if(arr_time[0]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[0]);

}

else{

lcd.print(arr_time[0]);

}

lcd.print(":");

if(arr_time[1]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[1]);

}

else{

lcd.print(arr_time[1]);

}

lcd.print(":");

if(arr_time[2]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[2]);

}

else{

lcd.print(arr_time[2]);

}

}

void check_button()

{

for(int i=0;i<3;i++)

{

if(digitalRead(buttons[i])==HIGH && time-last_interapt[i]>=20 && button_flags[i]==false)

{

arr_time[i]++;

last_interapt[i]=time;

button_flags[i]=true;

}

else if(digitalRead(buttons[i])==LOW && button_flags[i]==true)

{

button_flags[i]=false;

}

if(i==0)

{

arr_time[i]%=24;

}

else

{

if(arr_time[i]>=60)

{

arr_time[i]%=60;

arr_time[i-1]++;

}

}

}

}

Як додаткове завдання я обрав зробити симуляцію відкриття інтернет магазину за часом доби, відкриття інтернет магизину буде емулювати повернення сервоприводу на 90 градусів, магазин має бути відчиненим з 9:10 по 20:30.

Рис. 3. Демонстрація виконання завдання.

Код програми:

#include <Arduino.h>

#include <Servo.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#define BTN_SEC 8

#define BTN_MIN 9

#define BTN_HOUR 10

#define SERVO 11

void write_time();

void check_button();

void door();

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); // LCD 16x2 за адресою 0x27

Servo servo;

unsigned long time=0;

int arr_time[3]={10,0,0};

int buttons[3]={8,9,10};

unsigned long last_interapt[3]={0,0,0}, a=0, second=0;;

bool button_flags[3]={false,false,false};

void setup()

{

pinMode(BTN_SEC,INPUT);

pinMode(BTN_MIN,INPUT);

pinMode(BTN_HOUR,INPUT);

servo.attach(SERVO);

servo.write(0);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("MY CLOCK");

lcd.setCursor(0,1);

}

void loop()

{

time=millis();

if(time-second>=1000)

{

arr_time[2]++;

second=time;

}

check_button();

door();

if(time-a>200)

{

a=time;

write_time();

}

}

void door()

{

if(arr_time[0]*60+arr_time[1]>=550 && arr_time[0]*60+arr_time[1]<=1230)

{

servo.write(90);

}

else{

servo.write(0);

}

}

void write_time()

{

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print(" ");

lcd.setCursor(0,1);

if(arr_time[0]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[0]);

}

else{

lcd.print(arr_time[0]);

}

lcd.print(":");

if(arr_time[1]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[1]);

}

else{

lcd.print(arr_time[1]);

}

lcd.print(":");

if(arr_time[2]<10)

{

lcd.print("0");

lcd.print(arr_time[2]);

}

else{

lcd.print(arr_time[2]);

}

}

void check_button()

{

for(int i=0;i<3;i++)

{

if(digitalRead(buttons[i])==HIGH && time-last_interapt[i]>=20 && button_flags[i]==false)

{

arr_time[i]++;

last_interapt[i]=time;

button_flags[i]=true;

}

else if(digitalRead(buttons[i])==LOW && button_flags[i]==true)

{

button_flags[i]=false;

}

if(i==0)

{

arr_time[i]%=24;

}

else

{

if(arr_time[i]>=60)

{

arr_time[i]%=60;

arr_time[i-1]++;

}

}

}

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я навчився працювати з LCD-дисплеєм без інтерфейсу I2C та цифровими входами Arduino. Реалізувв зміну часу і дати за допомогою кнопок, а також ознайомилась з принципом боротьби з дребезгом контактів. Додатково закріпил навички використання осцилографа для дослідження цифрових сигналів. Робота допомогла краще зрозуміти взаємодію апаратної частини з програмною логікою.

Відповіді на контрольні запитання

- Які особливості роботи LCD-дисплея без інтерфейсу I2C?
LCD без I2C використовує паралельне підключення, що потребує 6–8 пінів Arduino. Це ускладнює схему та обмежує кількість доступних пінів для інших пристроїв.

- Які сигнали виникають при натисканні кнопок і як їх можна дослідити за допомогою осцилографа?
При натисканні кнопки виникає короткий імпульс — перехід від HIGH до LOW. Осцилограф дозволяє побачити форму сигналу та виявити дребезг контактів (швидкі коливання напруги).

- Яким чином реалізується налаштування часу і дати в Arduino-коді?
Код перевіряє натискання кнопок, змінює відповідні змінні (година, хвилина, день, місяць) та оновлює дисплей. Змінні зберігають значення, які змінюються при редагуванні.

- Що таке дребезг контактів і як з ним боротися?
Дребезг — це множинні швидкі спрацьовування при одному натисканні кнопки. Його можна усунути за допомогою затримки (delay) або програмної фільтрації стану кнопки.

- Для чого використовується резистор на контраст LCD-дисплея?
Потенціометр або фіксований резистор регулює контрастність символів на екрані. Це забезпечує зручне читання інформації з дисплея.