Міністерство освіти і науки України

Національний університет “Львівська політехніка”

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Кафедра САПР

Лабораторна робота №8

з дисципліни: “Програмна робототехніка”

на тему:  “Розробка домашньої системи безпеки з виявленням об’єкта, сигналізацією, індикацією та виведенням інформації на LCD”

Виконав:

Ст. групи ПП-31

Гаврилюк Н. О.

Прийняв:

Доцент каф. САП

Гошко М. О.

Львів-2025р.

## Мета роботи: розробити домашню систему безпеки, яка при виявленні об’єкта буде сповіщати користувача за допомогою: звукового сигналу через пасивний бузер;виведення на LCD-дисплей попереджувального повідомлення;мигання світлодіодів як візуального індикатора присутності об’єкта.

## Короткі теоретичні відомості

## Домашні системи безпеки — це автоматизовані пристрої або комплекси, призначені для виявлення сторонніх об’єктів у контрольованій зоні та сповіщення користувача про потенційну загрозу.

## Центральним елементом системи є ультразвуковий датчик HC-SR04, який працює за принципом ехолокації: модуль випромінює ультразвуковий імпульс і вимірює час до його повернення після відбиття від об’єкта. Відстань розраховується за формулою:

## Відстань (см)=Час (мкс)×0,03432

## Пасивний бузер використовується для генерування звукових сигналів. На відміну від активного, пасивний потребує зовнішнього керуючого сигналу (частоти), який задається програмно через функцію tone().

Використане обладнання та компоненти

| Компонент | Кількість |
| --- | --- |
| Резистор 1 кОм | 4 шт. |
| Ультразвуковий датчик HC-SR04 | 1 шт. |
| Світлодіоди (2 червоні, 2 зелені) | 4 шт. |
| LCD-дисплей 1602 з I2C | 1 шт. |
| Серводвигун SG90 | 1 шт. |
| Пасивний бузер | 1 шт. |

## Алгоритм виконання роботи

- Зібрала схему на макетній платі відповідно до таблиці підключення.

- Ініціалізувала бібліотеки для LCD-дисплея (LiquidCrystal_I2C) та серводвигуна (Servo.h) в Arduino IDE.

- Реалізувала у коді зчитування даних з ультразвукового датчика HC-SR04.

- Додала умову: якщо об’єкт ближче певного порогу (наприклад, 30 см), активується:

- звуковий сигнал,

- відображення повідомлення на дисплеї,

- зміна стану світлодіодів.

- Реалізувала сканування периметру за допомогою серводвигуна, обертаючи датчик у межах 0–180°.

- Завантажила програму на Arduino та протестувати роботу системи.

## Схема підключення

Рис. 1. Схема виконання лабораторного завдання.

Програмний код:

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include <LiquidCrystal_I2C.h>

#include <Servo.h>

#define RED_PIN_1 2

#define RED_PIN_2 3

#define GREEN_PIN 4

#define SERVO 8

#define BUZZER A0

#define ECHO 11

#define TRIGGER 10

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

Servo servo;

int angle=0;

bool flag=false, a=true,mode_servo=false;

long time, lcd_interrapt=0, led_interrapt=0,dist_interrapt=0, distance, servo_interrrapt=0;;

int b=0;

void setup()

{

pinMode(RED_PIN_1,OUTPUT);

pinMode(RED_PIN_2,OUTPUT);

pinMode(GREEN_PIN,OUTPUT);

digitalWrite(RED_PIN_1, LOW);

digitalWrite(RED_PIN_2, LOW);

digitalWrite(GREEN_PIN, LOW);

noTone(BUZZER);

pinMode(TRIGGER,OUTPUT);

pinMode(ECHO,INPUT);

servo.attach(SERVO);

servo.write(angle);

lcd.init();

lcd.backlight();

lcd.clear();

Serial.begin(9600);

}

void print_lcd()

{

if(time-lcd_interrapt>=100)

{

lcd_interrapt=time;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("No ditected");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("Can be: ");

lcd.print(distance);

}

}

void servo_go()

{

if(time-servo_interrrapt>=5)

{

servo_interrrapt=time;

servo.write(angle);

if(angle==0)

{

mode_servo=false;

}

else if(angle==180)

{

mode_servo=true;

}

if(mode_servo)

{

angle--;

}

else

{

angle++;

}

}

}

void check_distance()

{

if(distance<=100)

{

b++;

}

if(b>=20)

{

b%=20;

flag=true;

dist_interrapt=time;

}

else if (time-dist_interrapt>=300 && flag==true)

{

b=0;

flag=false;

}

}

void led()

{

if(!flag)

{

digitalWrite(RED_PIN_1,LOW);

digitalWrite(RED_PIN_2,LOW);

digitalWrite(GREEN_PIN,HIGH);

a=true;

}

else{

if(a)

{

a=false;

digitalWrite(RED_PIN_1,HIGH);

}

if(time-led_interrapt>=500)

{

led_interrapt=time;

digitalWrite(GREEN_PIN,LOW);

digitalWrite(RED_PIN_1,!digitalRead(RED_PIN_1));

digitalWrite(RED_PIN_2,!digitalRead(RED_PIN_2));

}

if(time-lcd_interrapt>=100)

{

lcd_interrapt=time;

lcd.clear();

lcd.setCursor(0,0);

lcd.print("DANGER");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("dist cm: ");

lcd.print(distance);

}

}

}

long read()

{

digitalWrite(TRIGGER,LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIGGER,HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIGGER,LOW);

return pulseIn(ECHO,HIGH);

}

void loop()

{

time=millis();

//servo_go();

distance=0.01723*read();

check_distance();

led();

Serial.println(distance);

if(flag)

{

return;

}

print_lcd();

}

Висновок: виконуючи цю лабораторну роботу, я ознайомивсся з принципами побудови простої домашньої системи безпеки на основі Arduino. Була розроблена схема з використанням ультразвукового сенсора HC-SR04, пасивного бузера, серводвигуна та LCD-дисплея з модулем I2C. В результаті реалізовано систему, яка здатна виявляти об’єкти в зоні дії, повідомляти про це користувача за допомогою звукової, візуальної та текстової індикації. Також була реалізована функція сканування периметру за допомогою серводвигуна. Ця робота дала мені практичні навички у використанні сенсорів, засобів індикації та програмуванні умов реагування на події в середовищі Arduino.

Відповіді на контрольні запитання

- Як працює ультразвуковий сенсор HC-SR04?
Сенсор HC-SR04 випромінює ультразвуковий імпульс через пін trig, який відбивається від об’єкта та повертається до піна echo. Час між випроміненням і поверненням імпульсу вимірюється і використовується для обчислення відстані за формулою:
Відстань (см) = Час (мкс) × 0.034 / 2.

- У чому відмінність пасивного і активного бузера?
Активний бузер має вбудований генератор частоти і може звучати лише при подачі живлення. Пасивний бузер потребує зовнішнього керуючого сигналу (частоти), який задається програмно (наприклад, через tone() в Arduino). Тобто, пасивний бузер є більш гнучким і дає змогу змінювати тон звуку.

- Для чого використовуються резистори перед світлодіодами?
Резистори обмежують струм, який протікає через світлодіоди, щоб запобігти їх перегріву та виходу з ладу. Зазвичай використовуються резистори 220–1кОм, щоб забезпечити оптимальну яскравість і безпечну роботу LED.

- Які переваги має використання I2C-модуля з LCD-дисплеєм?
Модуль I2C значно спрощує підключення дисплея, використовуючи лише 2 дроти (SDA і SCL) замість 6–10 при звичайному підключенні. Це економить пін-контакти на Arduino та полегшує побудову схем. Крім того, I2C дозволяє одночасно підключати декілька пристроїв до однієї шини.

- Як реалізовано поворот сенсора за допомогою серводвигуна?
Серводвигун SG90 керується через PWM-сигнал з Arduino. У програмі використовується бібліотека Servo.h, що дозволяє задавати кут повороту в межах 0–180°. Поворот виконується поступово, і на кожному кроці в певному напрямку проводиться вимірювання відстані, що імітує сканування простору.